Územní plán

MrlÍnEk

I.   NÁVRH

Akce:                                		územní plán Mrlínek

Zakázkové číslo:			16 - 2008

Objednavatel:			Obec Mrlínek

Mrlínek 54

768 61 Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel:				Architektonická kancelář								Ing. arch. Vanda Ciznerová

Labská 25, 625 00 Brno

tel.  547241407

e-mail: ciz@nextra.cz

AUTORSKÝ KOLEKTIV

Urbanismus:				Ing. arch. Vanda Ciznerová

Vodní hospodářství, plyn:		Hydro – eko

Ing. František Zábranský

Ivana Janková

Energetika, spoje:      		Ing. Pavel Janalík

Doprava: 	                     		Ing. Miloslava Škvarilová

Životní prostředí:           		Löw & spol.

Ing. Eliška Zimová

Digitální zpracování:			Roman Staněk

Místo a datum:			Brno, září 2009

OBSAH

I.   	Řešení územního plánu  ...............................…...................…....................……...…… … 5

A.	Vymezení zastavěného území	4

B.	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	4

C.	Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby

a systému sídelní zeleně.	5

C. 1.   Urbanistická koncepce	5

C. 2.   Vymezení zastavitelných ploch	5

C. 3.   Plochy přestavby	6

C. 4.   Plochy sídelní zeleně	6

D.	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně   podmínek pro její umisťování	7

D. 1.   Dopravní infrastruktura	7

D. 2.   Technická infrastruktura	7

D. 3.   Občanské vybavení	8

D. 4.   Veřejná prostranství	8

E.	Koncepce uspořádání krajiny, vymezení a stanovení podmínek pro změny

v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,

protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů	8

F.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

s určením hlavního využití	9

F. 1.   Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití	9

F. 2.   Podmínky využití území	10

F. 3.   Časový horizont	17

G.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb

a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které

lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	17

H.	Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření,

pro které lze uplatnit předkupní právo	19

I.	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího

využití, včetně podmínek pro jeho prověření	19

J.	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní

studií podmínkou pro rozhodování	19

K.	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního

plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání reg. plánu	19

L.	Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které

může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen aut. architekt	19

M.	Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117

odst. 1 stavebního zákona	19

N.	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	19

I.   	Řešení územního plánu

# Vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce Mrlínek je vymezeno k 28.2.2009.

Na území obce je vymezeno zastavěné území, které je tvořeno z 5 částí. Jednu část tvoří souvislá zástavba obce a 4 částí rozptýlená výstavba na katastru.

Zastavěné území je vymezeno ve výkresech:

I./1  Hlavní výkres							1 : 5 000

I./2   Výkres základního členění území					1 : 5 000

# Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

### Základní koncepce rozvoje obce

- Koncepce řešení vychází ze základního cíle vytvářet na celém území obce vhodné územní podmínky pro dosažení vyvážného vztahu mezi nároky na zajištění příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a kvalitní sociální soudržnosti obyvatel kraje. Podporovat péči o  typické přírodní, kulturní a civilizační hodnoty.

- Územní plán v souvislostech a podrobnostech území zpřesňuje a rozvíjí  Zásady územního rozvoje Zlínského kraje. Koncepce rozvoje obce vychází z potřeb dané oblasti a požadavků obce.

### Hlavní cíle rozvoje obce

- zachovat sídelní strukturu  a citlivě doplnit tradiční vnější i vnitřní výraz sídla,

- vyloučit nekoncepční formy využívání zastavitelného území

- zamezit urbánní fragmentaci přilehlé krajiny

- vymezit plochy pro chybějící skladebné části ÚSES

- zajistit dobudování technické  a dopravní infrastruktury.

### Kvantifikace navrženého rozvoje

Územní plán vymezuje:

- návrhové plochy bydlení. Jsou vymezeny 3 lokality s předpokladem umístění 19 RD. Realizace ploch bydlení bude probíhat dle potřeby a ekonomických možností,

- 2 návrhové plochy občanské vybavenosti – tělovýchovu a sport,

- 2 návrhové plochy výroby  – fotovoltaické elektrárny

- návrhové plochy technické infrastruktury,

- návrhové plochy veřejných prostranství,

- koncepci dobudování technické  infrastruktury,

- koncepci dopravní infrastruktury,

- systém ekologické stability.

Jedná se o malou obec, kde je základní urbanistická struktura dlouhodobě fixována. Veškeré návrhové plochy pouze doplňují tuto strukturu.

### Časový průběh navrženého rozvoje

Realizace ploch bydlení bude probíhat dle potřeby a ekonomických možností. Navržená kapacita je dostačující na období následujících 15 let.

# Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

## Urbanistická koncepce

Základním koncepčním předpokladem je respektování charakteristické ucelené, sevřené zástavby typické pro tento region a zachování kompaktnosti obce. Obec bude rozvíjena jako souvisle urbanizovaný celek.  Jako rovnocenné jsou respektovány a rozvíjeny prvky přírodních systémů ve vztahu obce a krajiny. Rozvoj obce je limitován přírodními podmínkami (konfigurace terénu), trasami technického vybavení a majetkoprávními vztahy.

Hlavním koncepčním záměrem je vymezit plochy bydlení a tím i nadále podpořit hlavní funkci této obce  a zajistit územní koridory pro dobudování technické  a dopravní infrastruktury. Byly vymezeny návrhové  plochy bezprostředně navazující na stávající zástavbu, řešící možnost komplexnější výstavby.

Pro zajištění kvality bydlení a plnohodnotného využití volného času jsou navrženy plochy občanského vybavení – plochy pro tělovýchovu a sport. Jedná se o rozšíření stávajícího areálu a vybudování vodní plochy s navazujícími plochami pro rekreaci a využití rybářů.

Plochy pro  rozvoj drobné výroby a výrobních služeb nejsou požadovány ani navrhovány. Priorita byla dána na základě požadavku obce plochám bydlení.

V řešeném území je v souladu se ZUR Zlínského kraje vymezena plocha koridoru pro umístění komunikace II/150.

Je řešena kvalita technické infrastruktury a v souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje je navrženo doplnění vodovodní sítě a napojení obce kanalizačním sběračem na ČOV Blazice.

Silniční síť je v území stabilizována, je navrženo doplnění místních komunikací.

## Vymezení zastavitelných ploch

Územní plán vymezuje 19 ploch zastavitelného území.

tab. 1 	Zastavitelné plochy vymezené územním plánem

| Poř. číslo plochy | Způsob využití plochy | Výměra (ha) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | plocha bydlení – bydlení individuální | 0,88 |  |
| 2 | plocha bydlení – bydlení individuální | 1,47 |  |
| 28 | plocha bydlení – bydlení individuální | 0,20 |  |
| 3 | plochy občanského vybavení – plochy pro tělovýchovu a sport | 0,33 |  |
| 4 | plochy občanského vybavení – plochy pro tělovýchovu a sport | 0,73 |  |
| 5 | plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy a toky | 0,43 |  |
| 6 | plochy veřejných prostranství | 0,14 |  |
| 7 | plochy veřejných prostranství | 0,01 |  |
| 8 | plochy veřejných prostranství | 0,01 |  |
| 9 | plochy veřejných prostranství | 0,05 |  |
| 29 | plochy veřejných prostranství | 0,01 |  |
| 30 | plochy veřejných prostranství | 0,00 | výměra je 0,003 ha. |
| 31 | plochy veřejných prostranství | 0,15 |  |
| 10 | plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava | 11,38 | přeložka silnice II/150 |
| 11 | plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava | 2,32 | přeložka silnice II/150 |
| 32 | plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava | 0,08 | přeložka silnice II/150 |
| 12 | plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství | 0,10 | kanalizační sběrač do Blazovic |
| 33 | plochy výroby a skladování – plocha pro specifické druhy výroby | 7,74 | fotovoltaická elektrárna |
| 34 | plochy výroby a skladování - plocha pro specifické druhy výroby | 4,92 | fotovoltaická elektrárna |

Etapa realizace návrhových ploch není stanovena.

## Plochy přestavby

Územní plán nevymezuje  žádné plochy přestavby.

## Plochy sídelní zeleně

V územním plánu je sídelní zeleň součásti ploch občanského vybavení, ploch pro rekreaci a sport a ploch veřejných prostranství. Tyto plochy zahrnují veřejně přístupné plochy významné pro celou obec. Samostatně je vymezena jedna stávající plocha. Nové plochy nejsou navrženy.

Speciální podmínky pro realizaci systému  sídelní zeleně nejsou určeny.

# Koncepce veřejné infrastruktury, včetně   podmínek pro její umisťování

## Dopravní infrastruktura

Stávající dopravní skelet je zachován, zajišťuje přiměřenou dopravní obsluhu území.

Nově se vymezuje:

- plochu koridoru přeložky silnice II/150,

- místní komunikace k návrhové ploše 1, 2,

- pěší komunikaci z lokality 1.

Podmínky umisťování:

Navržené místní komunikace a pěší komunikace jsou součástí ploch veřejných prostranství. Samostatně jako plocha dopravní infrastruktury je vymezena plocha koridoru přeložky silnice II/150.

Speciální podmínky nejsou stanoveny.

## Technická infrastruktura

Je vymezeno uspořádání technické infrastruktury vytvářející předpoklady pro obsluhu obce všemi druhy médií a vymezeny trasy a plochy technické infrastruktury.

### vodní hospodářství

Stávající koncepce zásobování pitnou vodou je zachována.

Při likvidace odpadních vod je i nadále počítáno s vybudováním splaškové kanalizace s využitím stávající kanalizace jako dešťové. Síť bude doplněna o úseky dešťové i splaškové kanalizace. Odpadní vody  budou páteřní stokou splaškové kanalizace odvedeny do  obce Blazovice ke společnému čištění na nově navržené ČOV. Extravilánové vody je nutno v maximální možné míře odpojit ze stokové sítě.

###### Jsou vymezeny:

- trasy vodovodních řádů pro návrhové lokality,

- trasy dešťové pro návrhové lokality a zajištění odkanalizování obce,

- trasy splaškové kanalizace  pro návrhové lokality a zajištění odkanalizování obce,

- páteřní stoka splaškové kanalizace místního významu (kanalizační sběrač) až  do obce Blazovice.

Podmínky umisťování:

Navržené trasy vodovodů a kanalizace jsou součástí ploch veřejných prostranství a plochách dopravních. Navržený kanalizační sběrač je částečně umístěn v plochách zemědělských, tyto plochy. jsou vymezeny jako plochy technické infrastruktura – vodního hospodářství.

### Energetika, Spoje

Mechanický i přenosový stav nadzemní venkovní elektrické sítě je dobrý.

Středotlaká plynovodní síť je vybudovaná.

Nepředpokládá se vznik středního či velkého tepelného zdroje, zásobování teplem bude nadále řešeno jako individuální, s použitím média zemní plyn s doplňkovou funkcí – využití obnovitelných zdrojů a pouze takových úprav stávajících tepelných zdrojů, které nepovedou ke zhoršení kvality ovzduší

###### Jsou vymezeny:

- trasy STL plynovodu pro návrhové lokalitách, které nejsou situovány při stávajících trasách.

Podmínky umisťování:

Trasy STL plynovodu budou umístěny v plochách dopravní infrastruktury a plochách veřejných prostranství.

## Občanské vybavení

V obci je minimum občanského vybavení.

Jsou  vymezeny:

- návrhové plochy občanského vybavení – plochy pro tělovýchovu a sport  (3, 4)

## Veřejná prostranství

Jsou vymezeny stávající plochy veřejných prostranství.

Jsou  vymezeny:

- návrhové plochy veřejných prostranství v návaznosti na návrhové plochy bydlení (6, 7, 8, 9, 29, 30, 31)

# Koncepce uspořádání krajiny, vymezení a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů

Koncepce uspořádání krajiny zajišťuje ekologickou stability krajiny. Vychází  z předpokladu, že je třeba od sebe vzájemně oddělit labilní části krajiny soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů a současně je nutné pro uchování genofondu krajiny vzájemně propojit často izolovaná přirozená stanoviště společenstev, pro dané území charakteristických. Tento požadavek plní vymezené skladebné části ÚSES. Biocentra jsou navržena v prostoru starých sadů a krajinné zeleně a na plochách zemědělských. Stejně tak část biokoridorů. Významné svým působením v krajině jsou vodní toky a plochy. Představují je především vodní tok Blazického potoka a Libosvárky a další menší vodní toky..

### Vymezení a stanovení podmínek pro změnu ve využití ploch

Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití v krajině:

- plochy vodní a vodohospodářské

- plochy zemědělské

- plochy lesní

- plochy smíšené nezastavitelného území – krajinná zeleň

- plochy přírodní

Vymezení a stanovení podmínek pro změny v jejich využití viz. kap. F2.

Podmínky realizace jiného způsobu využití ploch mohou být upřesněny na základě Komplexních pozemkových úprav.

### Územní systém ekologické stability

Jsou vymezeny  skladebné části ÚSES – lokální biocentra a lokální biokoridory:

LBC 1 Pod Chrástkou,

LBC 2 U dvora,

Lokální biokoridory LBK 3 až LBK 6.

### Prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů

Prostupnost krajiny je zajištěna stávajícím systémem účelových komunikací a jejich případným doplněním v návaznosti na  návrhové plochy. Nezbytné je zachovat přístup k lesním porostům.

Protierozní opatření jsou řešena v souladu návrhem skladebných částí ÚSES.

V území je navržen vodní biotop Mrlínek – vodní plocha (5).

V katastrálním území Mrlínek není  evidován dobývací prostor.

# Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením hlavního využití

Plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území.

Na plochách s rozdílným způsobem sledujeme:

- typ plochy,

- podmínky pro využití ploch

- časový horizont

## Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití

Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití. Ke každému typu plochy je přiřazen kód. Seznam typů ploch:

S	plochy Bdlení

BI – bydlení individuální

R	plochy Rekreace

RI – plocha rodinné rekreace

#### O	plochy občanského  vybavenÍ

OV – plochy veřejné vybavenosti

OH – plocha pro veřejná pohřebiště

OK – plochy komerčních zařízení

OS – plochy pro tělovýchovu a sport

OX – specifické formy

D	Plochy dopravní infrastruktury

DS –silniční dopravu

T	Plochy technické infrastruktury

TV – vodní hospodářství

P*	Plocha veřejných prostranství

#### V 	plochy výroby a skladování

VD – drobná výroba a výrobní služby

VZ – plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu

VX – plocha pro specifické druhy výroby

W	Plochy vodní a vodohospodářské

WT – vodní plochy a toky

Z*	Plochy sídelní zeleně

K	 Plochy krajinné zeleně

P	Plochy přírodní zeleně

Z 	Plochy zemědělské

L	Plochy lesní

## Podmínky využití území

| - Zatřídění dle zákl. členění území | - Plochy zastavěné, zastavitelné: 1, 2, 28 |
| --- | --- |
| - Zatřídění dle ploch s rozdílným způsobem využití | - Plochy bydlení |
| - Kód dle podrobnějšího členění území | - BI – Bydlení individuální |
| - Hlavní využití | - Plochy pro bydlení v rodinných domech v kvalitním prostředí. Bydlení je zde dominantní. |
| - Přípustné využití | Pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství, dále pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, které splňují podmínky §20 odst.4 a 5 vyhlášky č.501/2006 Sb. Pozemky souvisejícího občanského vybavení místního významu a pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. |
| - Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu | - výška zástavby v návrhových plochách 1, 2, 28 : maximálně 1 nadzemní podlaží a obytné podkroví - maximální přípustné zastavění pozemků je 40% - v pohledově exponované navrhované zástavbě - lokality 1, 28 je přípustné umísťovat pouze zástavbu bez negativního dopadu na krajinný ráz daného území |
| - Nepřípustné využití | - bytové domy - stavby a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, zejména: samostatně stojící stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu, skladové areály a čerpací stanice PHM |

| - Zatřídění dle zákl. členění území | - Plochy zastavěné |
| --- | --- |
| - Zatřídění dle ploch s rozdílným způsobem využití | - Plochy rekreace |
| - Kód dle podrobnějšího členění území | - RI – rodinná rekreace |
| - Hlavní využití | - Plochy pro rodinnou rekreaci v kvalitním prostředí. |
| - Přípustné využití | Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství, Pozemky souvisejícího občanského vybavení místního významu a pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu rekreace ve vymezené ploše, jsou slučitelné s rekreací a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. |
| - Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu | Nejsou stanoveny. |
| - Nepřípustné využití | - stavby a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu rekreace, zejména: samostatně stojící stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu, skladové areály a čerpací stanice PHM |

| - Zatřídění dle zákl. členění území | - Plochy zastavěné |
| --- | --- |
| - Zatřídění dle ploch s rozdílným způsobem využití | - Plochy občanského vybavení |
| - Kód dle podrobnějšího členění území | - oV – plochy veřejnÉ VYBAVENOSTI |
| - Hlavní využití | - Plocha pro občanské vybavení - pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a obchodní prodej. |
| - Přípustné využití | - služby nevýrobního charakteru, - služební a pohotovostní byty. - pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. |
| - Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu | Nejsou stanoveny. |
| - Zatřídění dle zákl. členění území | - Plochy zastavěné |
| - Zatřídění dle ploch s rozdílným způsobem využití | - Plochy občanského vybavení |
| - Kód dle podrobnějšího členění území | - oH – Veřejná pohřebiště a související služby |
| - Hlavní využití | - Plocha pro veřejná pohřebiště. |
| - Přípustné využití | Pozemky staveb a zařízení pro veřejná pohřebiště včetně pozemků související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. |
| - Podmíněně přípustné využití | - Nejsou stanoveny. |
| - Podmínky prostorového uspořádání - včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu | - Nejsou stanoveny. |
| - Zatřídění dle zákl. členění území | - Plochy zastavěné |
| - Zatřídění dle ploch s rozdílným způsobem využití | - Plochy občanského vybavení |
| - Kód dle podrobnějšího členění území | - oK – plochy KOMERČNÍCH ZAŘÍZENÍ |
| - Hlavní využití | - Plocha pro občanské vybavení. |
| - Přípustné využití | Pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, nevýrobní služby a ostatní občanské vybavení včetně pozemků související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. |
| - Podmíněně přípustné využití | - Bydlení. - Podmínka: bydlení pouze doplňkové – byt vlastníka, správce staveb a zařízení. |
| - Podmínky prostorového uspořádání - včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu | Nejsou stanoveny. |
| - Zatřídění dle zákl. členění území | - Plochy zastavěné, zastavitelné: 3, 4 |
| - Zatřídění dle ploch s rozdílným způsobem využití | - Plochy občanského vybavení |
| - Kód dle podrobnějšího členění území | - Os – plochy PRO TĚLOVÝCHOVU A sport |
| - Hlavní využití | - Plochy pro sportovní zařízení. |
| - Přípustné využití | Pozemky staveb a zařízení pro sport a souvisejících služeb včetně pozemků související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství a vodních ploch. |
| - Podmíněně přípustné využití | - Bydlení. - Podmínka: bydlení pouze doplňkové – byt vlastníka, správce staveb a zařízení. |
| - Podmínky prostorového uspořádání - včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu | - maximální přípustné zastavění návrhové plochy 3 je 15%, nutno zachovat přírodní charakter , možnost umístit pouze objekty pro rybáře - maximální přípustné zastavění návrhové plochy 4 je 70%. |
| - Zatřídění dle zákl. členění území | - Plochy zastavěné, |
| - Zatřídění dle ploch s rozdílným způsobem využití | - Plochy občanského vybavení |
| - Kód dle podrobnějšího členění území | - oX – specifické formy |
| - Hlavní využití | - Plocha pro Myslivecké sdružení Mrlínek |
| - Přípustné využití | Pozemky staveb a zařízení zájmové organizace a související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. |
| - Podmíněně přípustné využití | - Nebyly stanoveny. |
| - Podmínky prostorového uspořádání - včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu | - maximální přípustné zastavění pozemků je 80% |

| - Zatřídění dle zákl. členění území | - Plochy zastavěné, - návrhové plochy pro liniovou stavbu dopravní infrastruktury : 10,11, 32 |
| --- | --- |
| - Zatřídění dle ploch s rozdílným způsobem využití | - Plochy dopravní infrastruktury |
| - Kód dle podrobnějšího členění území | - DS – PLOCHY PRO SILNIČNÍ dopravU |
| - Hlavní využití | - Plochy pro zajištění dopravní přístupnosti a dopravní obsluhy obce a kraje. |
| - Přípustné využití | - Silniční pozemky, pozemky staveb a zařízení součástí komunikací včetně pěších a cyklistických tras, související odstavné a parkovací plochy, technická infrastruktura, doprovodná a izolační zeleň. |

| - Zatřídění dle zákl. členění území | - Plochy zastavěné, - návrhové plochy pro liniovou stavbu technické infrastruktury: 12 |
| --- | --- |
| - Zatřídění dle ploch s rozdílným způsobem využití | - Plochy technické infrastruktury |
| - Kód dle podrobnějšího členění území | - TV – PLOCHY PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ |
| - Hlavní využití | - Plochy vymezené pro zásobování vodou a pro odkanalizování. |
| - Přípustné využití | Pozemky vedení, staveb a s nimi provozně souvisejících zařízení technického vybavení pro zásobování vodou a pro odkanalizování. Pozemky související dopravní infrastruktury. |

| - Zatřídění dle zákl. členění území | - Plochy zastavěné, zastavitelné: 6, 7, 8, 9, 29, 30, 31 |
| --- | --- |
| - Zatřídění dle ploch s rozdílným způsobem využití | - Plochy veřejných prostranství |
| - Kód dle podrobnějšího členění území | - P – PLOCHY VEŘEJNých Prostranství |
| - Hlavní využití | - Plochy veřejně přístupných prostranství pro veřejnou obsluhu funkčních ploch obce. |
| - Přípustné využití | Pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky dopravní infrastruktury (komunikace, parkoviště, pěší a cyklistické trasy, veřejné prostory), a technické infrastruktury, pozemky veřejné, doprovodné a izolační zeleně., pomníky, sochy, drobný mobiliář, kaple, drobné vodní plochy |
| - Zatřídění dle zákl. členění území | - Plochy zastavěné |
| - Zatřídění dle ploch s rozdílným způsobem využití | - Plochy výroby a skladování |
| - Kód dle podrobnějšího členění území | - vD – plochy PRO DROBNOU výrobU A VÝROBNÍ SLUŽBY |
| - Hlavní využití | - Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby. |
| - Přípustné využití | - Pozemky staveb a zařízení pro drobnou výrobu, výrobní služby, řemesla, související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství, sběrný dvůr. |
| - Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu | - nová zástavba v stávajícím areálu musí respektovat krajinný ráz řešeného území |

| - Zatřídění dle zákl. členění území | - Plochy zastavěné |
| --- | --- |
| - Zatřídění dle ploch s rozdílným způsobem využití | - Plochy výroby a skladování |
| - Kód dle podrobnějšího členění území | - vZ – Zemědělská a lesnická výroba |
| - Hlavní využití | - Plochy pro zemědělskou výrobu. |
| - Přípustné využití | - Pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou a lesnickou výrobu, výrobní služby, související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství, sběrný dvůr. |
| - Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu | Nejsou stanoveny. |

| - Zatřídění dle zákl. členění území | - Plochy zastavitelné: 33, 34 |
| --- | --- |
| - Zatřídění dle ploch s rozdílným způsobem využití | - Plochy výroby a skladování |
| - Kód dle podrobnějšího členění území | - vX – plocha pro specifické druhy výroby |
| - Hlavní využití | - Plochy pro výrobu elektrické energie fotovoltaickou elektrárnou. |
| - Přípustné využití | Stavby a zařízení technické infrastruktury a plochy dopravní infrastruktury související s provozem fotovoltaické elektrárny, stavby a zařízení pro provoz a ochranu areálu, ochranná zeleň. |
| - Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu | Nejsou stanoveny. |

| - Zatřídění dle zákl. členění území | - Plochy zastavěné a nezastavěné, návrhová lokalita: 5 |
| --- | --- |
| - Zatřídění dle ploch s rozdílným způsobem využití | - Plochy vodní a vodohospodářské |
| - Kód dle podrobnějšího členění území | - WT – VODNÍ PLOCHY / TOKY |
| - Hlavní využití | - Plochy pro akumulaci vody v přírodní prohlubni nebo uměle vytvořeném prostoru, ve kterém se zdržuje nebo zpomaluje odtok vody z povodí. - Vodní útvar pro který je charakteristický stálý nebo dočasný pohyb vody v korytě ve směru celkového sklonu. |
| - Přípustné využití | Pozemky vodních ploch, koryta vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití v souladu se zákonem o vodách a o měně některých zákonů (vodní zákon), dále pozemky staveb pro křížení s liniovými trasami dopravní a technické infrastruktury a protipovodňových opatření. |

| - Zatřídění dle zákl. členění území | Plochy nezastavěné. |
| --- | --- |
| - Zatřídění dle ploch s rozdílným způsobem využití | - Plochy sídelní zeleně |
| - Kód dle podrobnějšího členění území | - Z– PLOCHY Sídelní zeleně |
| - Hlavní využití | - Plochy esteticky upravené vegetace skýtající možnost pobytu a rekreace v sadovnicky upraveném prostředí nebo izolační zeleň zajišťující kvalitu bydlení. |
| - Přípustné využití | - trvalá vegetace bez hospodářského významu, výsadby geograficky původních dřevin. - parkový a dětský hrací mobiliář. |
| - Podmíněně přípustné využití | - Liniové stavby technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro zásobování a dopravní obsluhu obce drobné vodní plochy. Parkový a dětský hrací mobiliář. - Podmínka: - Přípustné je kolmé a nejkratší možné křížení stávajících a navrhovaných liniových staveb dopravní a technické infrastruktury s prvky ÚSES. |

| - Zatřídění dle zákl. členění území | Plochy nezastavěné, návrhové plochy prvků územního systému ekologické stability: lokální biokoridory - návrhové lokality 15- 27 |
| --- | --- |
| - Zatřídění dle ploch s rozdílným způsobem využití | - Plochy krajinné zeleně |
| - Kód dle podrobnějšího členění území | - K – PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ |
| - Hlavní využití | - Plochy krajinné zeleně, prvky územního systému ekologické stability. |
| - Přípustné využití | Pozemky krajinné a půdoochranné zeleně, prvky územního systému ekologické stability, vodní plochy a toky, účelové komunikace s doprovodnou zelení. |
| - Podmíněně přípustné využití | - Liniové stavby technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro zásobování a dopravní obsluhu obce drobné vodní plochy. - Podmínka: - Přípustné je kolmé a nejkratší možné křížení stávajících a navrhovaných liniových staveb dopravní a technické infrastruktury s prvky ÚSES. |

| - Zatřídění dle zákl. členění území | - Plochy nezastavěné, návrhové plochy prvků územního systému ekologické stability: biocentra, návrhové lokality 13-14 |
| --- | --- |
| - Zatřídění dle ploch s rozdílným způsobem využití | - Plochy přírodní |
| - Kód dle podrobnějšího členění území | - P – PLOCHY PŘÍRODNÍ |
| - Hlavní využití | - Plochy určené k zachování a rozvoji přírodních hodnot území bez primárního hospodářského využití. |
| - Přípustné využití | Pozemky krajinné a půdoochranné zeleně, prvky územního systému ekologické stability, vodní toky a plochy, les. |
| - Podmíněně přípustné využití | - Liniové stavby technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro zásobování a dopravní obsluhu obce, stavby protipovodňové ochrany. - Drobné vodní plochy. - Podmínka: - Přípustné je nejkratší možné křížení s liniovými stavbami technické infrastruktury. |

| - Zatřídění dle zákl. členění území | - Plochy nezastavěné |
| --- | --- |
| - Zatřídění dle ploch s rozdílným způsobem využití | - Plochy zemědělské |
| - Kód dle podrobnějšího členění území | - Z – PLOCHY zemědělské |
| - Hlavní využití | - Plochy určené k produkci zemědělských plodin. |
| - Přípustné využití | Pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky liniových staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Dále liniové stavby dopravní a technické infrastruktury místního a nadmístního významu, stavby a opatření protipovodňové ochrany, drobné vodní nádrže. |

| - Zatřídění dle zákl. členění území | - Plochy nezastavěné |
| --- | --- |
| - Zatřídění dle ploch s rozdílným způsobem využití | - Plochy lesní |
| - Kód dle podrobnějšího členění území | - L – PLOCHY lesní |
| - Hlavní využití | - Plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa. |
| - Přípustné využití | Pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Dále liniové stavby technické infrastruktury místního a nadmístního významu. |
| - Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu | - Na pozemku p.č.1700/2 lze umístit – jednopodlažní objekt Mysliveckého sdružení Mrlínek, bez negativního dopadu na krajinný ráz daného území. - maximální přípustné zastavění pozemků je 40% |

## Časový horizont

V grafické části územním plánu jsou rozlišeny z hlediska časového horizontu:

STABILIZOVANÉ plochy (STAV)   plochy, jejichž funkční a prostorové uspořádání je bez větších plánovaných změn (prvky shodné se současným stavem)

Plochy změn (návrh)          	plochy, zahrnující území s plánovanými urbanistickými změnami

# Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Územní plán vymezuje:

| Veřejně prospěšné stavby |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| označení VPS, VPO, asanace, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu v ÚP | ID návrhové plochy s rozdílným způsobem využití | vyvlastnění | předkupní právo | označení VPS, VPO v ZÚR |
| Dopravní infrastruktura |  |  |  |  |
| DS1 | 10 | + | + | PK15 |
|  | 11 | + | + | PK15 |
|  | 32 | + | + | PK15 |
| Technická infrastruktura |  |  |  |  |
| TV1 | 12 | - | + | - |
| Veřejná prostranství |  |  |  |  |
| P1 | 6 | + | + | - |
| P2 | 7 | + | + | - |
| P3 | 8 | + | + | - |
| P4 | 9 | + | + | - |
| P5 | 29 | + | + | - |
| P6 | 30 | + | + | - |
| P7 | 31 | + | + | - |
| Veřejně prospěšná opatření |  |  |  |  |
| C1 |  | - | + | - |
| C2 |  | - | + | - |
| K1 | 15 | - | + | - |
| K2 | 16 | - | + | - |
|  | 17 | - | + | - |
|  | 18 | - | + | - |
| K3 | 19 | - | + | - |
|  | 20 | - | + | - |
|  | 21 | - | + | - |
|  | 22 | - | + | - |
|  | 23 | - | + | - |
|  | 24 | - | + | - |
| K4 | 25 | - | + | - |
|  | 26 | - | + | - |
| C1 | 13 | - | + | - |
| C2 | 14 | - | + | - |

Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou vymezeny.

# Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Vymezení viz kapitola G.

# Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

Územním plánem nejsou vymezeny.

# Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování

Územním plánem nejsou vymezeny.

# Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu

Územním plánem nejsou vymezeny.

# Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

Územním plánem nejsou vymezeny.

# Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona

Územním plánem nejsou vymezeny.

# Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Obsah územního plánu Mrlínek  tvoří:

A. Textová část – 19 listů.

B. Grafická část – 4 výkresy

I./2    Základní členění území 						1 : 5 000

I./2    Hlavní výkres							1 : 5 000

I./3    Výkres koncepce veřejné infrastruktury				1 : 5 000

I./4   Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace	1 : 5 000